完了検査

【緑化施設チェックシート】

平成　　年　　月　　日

（報告先）　横浜市建築主事　・　指定確認検査機関　（どちらかに○をつけてください。）

下記の建築物は、緑化施設適合証明通知書と照合した結果、相違ありません。

| チェックした者 | □工事監理者 | □工事施工者 | 住所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ |  | 氏名 |  |

| 建築確認済証番号 | 平成 年 月 日 第 号 | 建築主氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築場所 | 横浜市 区 町 丁目 |  |  |

|  | 確認事項 | 内 容 |  | 照合方法 （※１） | 照合結果 （※２） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 緑化施設全体 | (1) | 緑化施設の配置が図書のとおりとなっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
| ２ | 壁面緑化 | (1) | 垂直方向に1ｍ以上多年生植物に覆われているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (2) | （1ｍ以上多年生植物に覆われていない場合）水平方向1ｍあたり3株以上ツル性木本が植栽されているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
| ３ | 樹木（樹冠） | (1) | 樹冠の規模（面積）が図書のとおりとなっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
| ４ | 樹木 （みなし樹冠） | (1) | 樹高ごとに必要な樹木の本数が図書のとおり植栽されているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (2) | 敷地境界や建築物、近くの樹木から図面に示された位置以上、離隔しているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
| ５ | 樹木 （樹木植栽地） | (1) | 樹木植栽地の規模（面積）が図書のとおりとなっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (2) | 樹高ごとに必要な樹木の本数が図書のとおり植栽されているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (3) | 植栽地の表面が、樹木が生育するための土壌その他これに類する資材で表面が覆われているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
| ６ | 芝等 | (1) | 芝生等の規模（面積）が図書のとおりとなっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (2) | 表面が、芝等の植物で覆われているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
| ７ | 花壇等 | (1) | 花壇等の規模（面積）が図書のとおりとなっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (2) | 図書のとおり草花等が植栽されているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (3) | 花壇等の表面が、草花等が生育するための土壌その他これに類する資材で表面が覆われているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
| ８ | 水流等・園路等 | (1) | 植栽等と一体となった配置となっているか。植栽に接している部分の延長が図書のとおりとなっているか。 水流については常時水面に覆われ得るものであるか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (2) | 水流等・園路等の規模（面積）が図書のとおりとなっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
| ９ | 共通事項 | (1) | 図書に示されている部分以外に緑化施設の重複がないか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (2) | 緑化施設が敷地内に設置されているか。 緑化施設の水平投影面が当該施設内に収まっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (3) | 緑化施設の最低幅員が10cm以上となっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (4) | 緑化施設がコンテナ（土地又は工作物に固定されていない栽培容器）を利用して設置されていないか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (5) | 緑化施設が枯死していないか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (6) | 緑化施設が屋外に設置されているか。（緑化施設の直上部に工作物の水平投影面が重なっていないか。） | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (7) | 植栽を行う部分の傾斜角が30度以下となっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |
|  |  | (8) | 安全に適切な維持管理ができる緑化施設となっているか。 | ａ ・ b ・ c | □ |

※１：現場で実施した照合方法を、a：目視、b：簡易な計測機器（測量ポール等）、c：その他の中から選択し、記号を○で囲んでください。「c：その他」は、a又はbの照合方法をとれない場合、試験結果成績書等により確認するものです。下記の表に照合方法を具体的に記載してください。

※２：・照合した結果、適合していることが確認された場合は、□内にレ点を記載ください。

・該当する項目がない場合は、照合結果欄全体に斜線を入れてください。

その他の照合方法（※１）

| 確認事項 | 具体的な照合方法 |
| --- | --- |